Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Звіт

з дисципліни

«Електротехніка та комп’ютерна електроніка»

з індивідуальної роботи

Виконала:

студентка групи ІПЗ-21

Пристопчук Яна

Перевірив:

Проф. Рудик А. В.

Варіант 12.03

Завдання 1

Для заданої схеми електричного кола необхідно:

  - Розрахувати загальний опір електричного кола.

  - Скласти рівняння за законами Ома і Кірхгофа.

  - Визначити спади напруг на елементах кола та струми, що через них протікають, використовуючи метод контурних струмів.

  - Визначити спади напруг на елементах кола та струми, що через них протікають, використовуючи метод вузлових потенціалів.

  - Для розрахованого електричного кола одним з методів скласти баланс потужностей.

  - Визначити А-параметри чотириполюсника, враховуючи, що вихідною напругою кола є напруга на резисторі R10.

Хід роботи завдання 1:

  - Розрахувати загальний опір електричного кола.

Табл. 1.1. Дані для розрахунку електричного кола

| №вар. | Uвх,В | R1,Ом | R2,Ом | R3,Ом | R4,Ом | R5,Ом | R6,Ом | R7,Ом | R8,Ом | R9,Ом | R10,Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03 | 14 | 4 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | 7 | 9 | 7 | 8 |

Рис. 1.1. Схема згідно варіанту

R8-10=R8+R9+R10=9+7+8=24 Ом

R7-10=R7R8-10R7+R8-10=7*247+24=5.4194 Ом

R3-5=R3*R5R3+R5=8*38+3=2.1818 Ом

R2-5=R2+R3-5=6+2.1818=8.1818 Ом

R4-10=R4+R6+R7-10=8+5+5.4194=18.4194 Ом

R2-10=R2-5R4-10R2-5+R4-10=8.1818*18.41948.1818+18.4194=5.6653 Ом

R∑=R1+R2-10=4+5.6653=9.6653 Ом

  - Скласти рівняння за законами Ома і Кірхгофа.

Враховуючи, що в схемі наявні п’ять вузли, за першим законом Кірхгофа складемо чотири рівняння:

- I1=I2+I3+I4

- I4=I7+I8

- I6=I7+I8

- I1=I3+I5+I6

При чому I4=I6 і I8=I9=I10

Враховуючи, що електричне коло має чотири контури, за другим законом Кірхгофа складемо чотири рівнянь:

- Uвх=U1+U2+U3

- U3=U5

- U2+U5=U4+U6+U7

- U7=U8+U9+U10

Враховуючи, що за законом Ома напруга є добутком струму та опору, запишемо систему з 8 рівнянь:

I1=I2+I3+I4I4=I7+I8I6=I7+I8I1=I3+I5+I6I1R1+I2R2+I3R3=UвхI5R5=I3R3I4R4+I6R6+I7R7=I2R2+I5R5I8R8+I9R9+I10R10=I7R7

З врахуванням того, що через послідовно з’єднані елементи електричного кола протікають однакові струми, перепишемо останню систему рівнянь:

I1=I2+I3+I4I4=I7+I8I6=I7+I8I1=I3+I5+I6I1R1+I2R2+I3R3=UвхI5R5=I3R3I4(R4+R6)+I7R7=I2R2+I5R5I8(R8+R9+R10)=I7R7

  - Визначити спади напруг на елементах кола та струми, що через них протікають, використовуючи метод контурних струмів.

IIR11+IIIR12+IIIIR13+IIVR14=E11IIR21+IIIR22+IIIIR23+IIVR24=E22IIR31+IIIR32+IIIIR33+IIVR34=E33IIR41+IIIR42+IIIIR43+IIVR44=E44

E11=Uвх=14 В

E22=E33=E44=0

R11=R1+R2+R3=4+6+8=18 Ом

R22=R5+R3=8+3=11 Ом

R33=R2+R5+R6+R7+R4=6+3+5+7+8=29 Ом

R44=R7+R8+R9+R10=7+9+7+8=31 Ом

R12=R21=-R3=-8 Ом

R13=R31=-R2=-6 Ом

R23=R32=-R5=-3 Ом

R34=R43=-R7=-7 Ом

R14=R24=R41=R42=0

18II-8III-6IIII=14-8II+11III-3IIII=0-6II-3III+29IIII-7IIV=0-7IIII+31IIV=0

A=18-8-60-811-30-60-3029-7-731              B=14000                   X=A-1B=1.44851.17490.44550.1006

II=X1=1.4485 А

III=X2=1.1749 А

IIII=X3=0.4455 А

IIV=X4=0.1006 А

I1=II=1.4485 А

U1=I1R1=1.4485*4=5.7939В

I2=II-IIII=1.4485-0.4455=1.003 А

U2=I2R2=1.003*6=6.0178 В

I3=II-III=1.4485-1.1749=0.2735 А

U3=I3R3=0.2735 *8=2.1883 В

I4=I6=IIII=0.4455 А

U4=I4R4=0.4455*8=3.5641 В

U6=I6R6=0.4455*5=2.2276 В

I5=III-IIII=1.1749-0.4455=0.7294 А

U5=I5R5=0.7294*3=2.1883 В

I7=IIII-IIV=0.4455-0.1006=0.3449 А

U7=I7R7=0.3449*7=2.4144 В

I8=I9=I10=IIV=1.006 А

U8=I8R8=1.006*9=0.9054 В

U9=I9R9=1.006*7=0.7042 В

U10=I10R10=1.006*8=0.8048 В

  - Визначити спади напруг на елементах кола та струми, що через них протікають, використовуючи метод вузлових потенціалів.

Потенціал вузла φ5 приймаємо за 0.

φIg11+φIIg12+φIIIg13+φIVg14=I11φIg21+φIIg22+φIIIg23+φIVg24=I22φIg31+φIIg32+φIIIg33+φIVg34=I33φIg41+φIIg42+φIIIg43+φIVg44=I44

g11=1R1+1R2+1R4=0.5417 См

g22=1R4+1R7+1R8+R9+R10=0.3095 См

g33=1R6+1R7+1R8+R9+R10=0.3845 См

g44=1R1+1R3+1R5+1R6=0.9083 См

g12=g21=-1R4=-0.125 См

g14=g41=-1R1=-0.25 См

g23=g32=-1R7-1R8+R9+R10=-0.1845 См

g34=g43=-1R6=-0.2 См

g13=g31=g24=g42=0

I11=UвхR1=144=3.5 А

I44=-UвхR1=-144=3.5 А

I22=I33=0

0.5417φI-0.125φII-0.25φIV=3.5-0.125φI+0.3095φII-0.1845φIII=0-0.1845φII+0.3845φIII-0.2φIV=0-0.25φI-0.2φIII+0.9083φIV=-3.5

A=0.5417-0.1250-0.25-0.1250.3095-0.184500-0.25-0.184500.3845-0.2-0.20.9083            B=3.500-3.5                   X=A-1B=6.01782.45370.0393-2.1883

φ1=X1=6.0178 В

φ2=X2=2.4537 В

φ3=X3=0.0393 В

φ4=X4=-2.1883 В

U1=φ4-φ1+Uвх=-2.1883-6.0178+14=5.7939 В

I1=U1R1=5.79394=1.4485 А

U2=φ1-φ5=φ1=6.0178 В

I2=U2R2=6.01786=1.003 А

U3=U5=φ5-φ4=-φ4=2.1883 В

I3=U3R3=2.18838=0.2735 А

I5=U5R5=2.18833=0.7294 А

U4=φ1-φ2=6.0178-2.4537=3.5641 В

I4=U4R4=3.56418=0.4455 А

U6=φ3-φ4=0.0393+2.1883=2.2276 В

I6=U6R6=2.22765=0.4455 А

U7=U8-10=φ2-φ3=2.4537-0.0393=2.4144 В

I7=U7R7=2.41447=0.3449 А

I8=I9=I10=U8-10R8+R9+R10=0.34499+7+8=0.1006 А

U8=I8R8=0.1006*9=0.9054 В

U9=I9R9=0.1006*7=0.7042 В

U10=I10R10=0.1006*8=0.8048 В

Табл. 1.2. Порівняння результатів розрахунків

| Величина | Виміряно | Метод контурних струмів | Метод вузлових потенціалів |
| --- | --- | --- | --- |
| U1, В | 5.793 | 5.7939 | 5.7939 |
| U2, В | 6.016 | 6.0178 | 6.0178 |
| U3, В | 2.188 | 2.1883 | 2.1883 |
| U4, В | 3.563 | 3.5641 | 3.5641 |
| U5, В | 2.188 | 2.1883 | 2.1883 |
| U6, В | 2.227 | 2.2276 | 2.2276 |
| U7, В | 2.414 | 2.4144 | 2.4144 |
| U8, В | 0.9053 | 0.9054 | 0.9054 |
| U9, В | 0.7041 | 0.7042 | 0.7042 |
| U10, В | 0.8047 | 0.8048 | 0.8048 |
| I1, А | 1.448 | 1.4485 | 1.4485 |
| I2, А | 1.003 | 1.003 | 1.003 |
| I3, А | 0.2735 | 0.2735 | 0.2735 |
| I4, А | 0.4454 | 0.4455 | 0.4455 |
| I5, А | 0.7292 | 0.7294 | 0.7294 |
| I6, А | 0.4454 | 0.4455 | 0.4455 |
| I7, А | 0.3448 | 0.3449 | 0.3449 |
| I8, А | 0.1006 | 0.1006 | 0.1006 |
| I9, А | 0.1006 | 0.1006 | 0.1006 |
| I10, А | 0.1006 | 0.1006 | 0.1006 |

  - Для розрахованого електричного кола одним з методів скласти баланс потужностей.

Складемо баланс потужностей для електричного кола, розрахованого методом вузлових потенціалів.

P1=U1I1=5.7939*1.4485=8.3924 Вт

P2=U2I2=6.0178*1.003=6.0356 Вт

P3=U3I3=2.1883*0.2735=0.5986 Вт

P4=U4I4=3.5641*0.4455=1.5979 Вт

P5=U5I5=2.1883*0.7294=1.5962 Вт

P6=U6I6=2.2276*0.4455=0.9924 Вт

P7=U7I7=2.4144*0.3449=0.8328 Вт

P8=U8I8=0.9054*0.1006=0.0911 Вт

P9=U9I9=0.7042*0.1006=0.0708 Вт

P10=U10I10=0.8048*0.1006=0.081 Вт

P∑=20.2787 Вт

Pдж=E*Iдж=Uвх*I1=20.2787 Вт

Pдж=P∑

Похибка складання балансу потужностей

εp=Pдж-P∑Pдж=20.2787-20.278720.2787*100%=1.4916∙10-14%

  - Визначити А-параметри чотириполюсника, враховуючи, що вихідною напругою кола є напруга на резисторі R10.

U1=AU2+BI2I1=CU2+DI2

- Режим холостого ходу на виході

Рис. 1.2. Схема в режимі ХХ на виході

I2=0

A=U1U2

C=I1U2

R3-5=R3R5R3+R5=8*38+3=2.1818 Ом

R2-5=R2+R3-5=6+2.1883=8.1818 Ом

R4-7=R4+R6+R7=8+5+7=20 Ом

R2-7=R2-5R4-7R2-5+R4-7=8.1818*208.1818+20=5.8065 Ом

R∑ХХ=R1+R2-7=4+5.8065=9.8065 Ом

I1ХХ=UвхR∑ХХ=149.8065=1.4276 А

UR1=I1ХХ*R1=1.4276*4=5.7105 В

UR2=UR2-5=UR4-7=Uвх-UR1=8.2895 В

IR7=UR4-7R4-7=8.289520=0.4145 А

U2ХХ=IR7*R7=0.4145*7=2.9013 В

A=UвхU2ХХ=142.9013=4.8254 – коефіцієнт затухання напруги в режимі холостого ходу на виході

C=I1ХХU2ХХ=1.42762.9013=0.4921 См – зворотна прохідна провідність в режимі холостого ходу на виході

- Режим короткого замикання на виході

Рис. 1.3. Схема в режимі КЗ на виході

U2=0

B=U1I2

D=I1I2

R7-9=R7(R8+R9)R7+R8+R9=7*167+16=4.8696 Ом

R4-9=R4+R6+R7-9=8+5+4.8696=17.8696 Ом

R2-5=R2+R3R5R3+R5=6+8*38+3=8.1818 Ом

R2-9=R2-5R4-9R2-5+R4-9=8.1818*17.8696 8.1818+17.8696=5.6122 Ом

R∑ХХ=R1+R2-9=4+5.6122=9.6122 Ом

I1КЗ=UвхR∑ХХ=149.6122=1.4565 А

UR1=I1КЗR1=1.4565*4=5.8259 В

UR2-5=UR4-9=Uвх-UR1=14-5.8259=8.1741 В

IR4=IR6=IR7-9=UR4-9R4-9=8.174117.8696=0.4574 А

UR7=UR8-9=IR7-9*R7-9=0.4574*4.8696=2.2275 В

I2КЗ=I9=UR8-9R9=0.1392 А

B=UвхI2КЗ=140.1392=100.5619 Ом – зворотний прохідний опір в режимі короткого замикання на виході

D=I1КЗI2КЗ=1.4565 0.1392=10.4619 – коефіцієнт затухання струму в режимі короткого замикання на виході

Перевірка за рівнянням зв’язку

AD-BC=4.8254*10.4619-100.5619*0.4921=50.4828-49.4828=1

Завдання 2

Для заданої схеми електричного кола змінного струму необхідно:

  - Розрахувати загальний опір електричного кола.

  - Скласти рівняння за законами Ома і Кірхгофа та визначити спади напруг на елементах електричного кола і струми, що через них протікають.

  - Для розрахованого кола скласти баланс потужностей.

  - Визначити А-параметри чотириполюсника, враховуючи, що вихідною напругою кола є напруга на крайньому правому елементі.

Хід роботи завдання 2:

  - Розрахувати загальний опір електричного кола.

Рис. 2.1. Схема електричного кола змінного струму

F=140 Гц

ω=2πF=879.646радс

ZL1=iωL1=i*879.646*0,07=i61.575=61.575ei90° Ом

ZL2=iωL2=i*879.646*0,05=i43.982=43.982ei90° Ом

ZC1=1iωC1=1i*879.646*0,00004=-i28.421=28.421e-i90° Ом

ZC2=1iωC2=1i*1879.646*0,00005=-i22.736=22.736e-i90° Ом

ZC2L2=ZL2+ZC2=i43.982-22.736=i21.246=21.246ei90° Ом

ZR2C1=ZR2ZC1ZR2+ZC1=35*(-i28.421)35-i28.421=13.908-i17.127=22.063e-i50.923° Ом

ZC2L2R2C1=ZC2L2ZR2C1ZC2L2+ZR2C1=21.246*22.063*ei90°-50.923°13.9082+21.246-17.1272eiarctg621.246-17.12713.908=32.317ei22.581°=29.839+i12.409 Ом

ZL1R1=ZL1ZR1ZL1+ZR1=40*61.575*ei90°402+61.5752eiarctg61.57540=33.544ei33.008°=28.129+i18.273 Ом

Z∑=ZC2L2R2C1+ZL1R1=(32.317+33.544)2+(22.581+18.273)2eiarctg22.581+18.27332.317+33.544=65.588ei27.892°=57.969+i30.683 Ом

  - Скласти рівняння за законами Ома і Кірхгофа та визначити спади напруг на елементах електричного кола і струми, що через них протікають.

Враховуючи, що в схемі наявні три вузли, за першим законом Кірхгофа складемо два рівняння:

- IL1+IR1=IC2+IR2+IC1

- IR2+IC1+IL2=Iдж

При чому IC2=IL2

Враховуючи, що електричне коло має два контури, за другим законом Кірхгофа складемо два рівняння:

- UL1+UC1=Uдж

- UR2=UC2+UL2

При чому UC1=UR2 та UL1=UR1

Враховуючи, що за законом Ома напруга є добутком струму та опору, запишемо систему з 4 рівнянь:

IL1+IR1=IC2+IR2+IC1IC1+IR2+IL2=IджIL1ZL1+IC1ZC1=UджIR2ZR2=IC2ZC2+IL2ZL2

З врахуванням того, що через послідовно з’єднані елементи електричного кола протікають однакові струми, перепишемо останню систему рівнянь:

IL1+IR1=IC2+IR2IR2+IL2=IджIL1ZL1+IC1ZC1=UджIR2ZR2=IC2ZC2+ZL2

Iдж=UджZ∑=14ei30°65.588ei27.892°=0.213ei2.108° А

UR1=UL1=IджZL1R1=0.213*33.544ei2.108+33.008°=7.16ei35.116° В

IR1=UR1ZR1=7.16ei35.116° 40=0.179ei35.116° А

IL1=UL1ZL1=7.16ei35.116° 61.575ei90°=0.116e-i54.884° А

UC2L2=UR2=UC1=IджZC2L2R2C1=0.213*32.317ei2.108+22.581°=6.898ei24.689° В

IC2L2=UC2L2ZC2L2=6.898ei24.689°21.246ei90°=0.325e-i65.311° А

UC2=IC2L2ZC2=0.325*22.736ei-65.311-90°=7.382e-i155.311° В

UL2=IC2L2ZL2=0.325*43.982ei-65.311+90°=14.28ei24.689° В

IR2=UR2ZR2=6.898ei24.689°35=0.197ei24.689° А

IC1=UC1ZC1=6.898ei24.689°28.421e-i90°=0.243ei114.689° А

За отриманими результатами проведемо перевірку виконання законів Кірхгофа для вузлів та контурів:

-для вузла 2:

IL1+IR1=IC2+IR2+IC1

IL1+IR1=0.116e-i54.884°+0.179ei35.116°=0.067+i0.095+0.146+i0.103=0.213+i7.851∙10-3=0.2132+7.851∙10-32eiarctg7.851∙10-30.213=0.213ei2.108° А

IC2+IR2+IC1=0.325e-i65.311°+0.197ei24.689°+0.243ei114.689°=0.136-i0.295+0.179+i0.082-0.101+i0.221=0.213+i7.851∙10-3=0.2132+7.851∙10-32eiarctg7.851∙10-30.213=0.213ei2.108° А

0.213ei2.108°=0.213ei2.108°

IL1+IR1=IC2+IR2+IC1

-для вузла 3:

IR2+IC1+IL2=Iдж

Враховуючи, що IC2=IL2

IR2+IC1+IL2=0.213ei2.108°А

Iдж=0.213ei2.108° А

0.213ei2.108°ei301,6063°=0.213ei2.108°

-для контуру I:

UL1+UC1=Uдж

UL1+UC1=7.16ei35.116°+6.898ei24.689°=5.857+i4.119+6.268+i2.881=12.124+i7=12.1242+72eiarctg712.124=14ei30° В

Uдж=14ei30° В

14ei30°=14ei30°

UL1+UC1=Uдж

-для контуру II:

UR2=UC2+UL2

UR2=6.898ei24.689° В

UC2+UL2=7.382e-i155.311°+14.28ei24.689°=-6.707-i3.083+12.975+i5.965=6.268+i2.881=6.2682+2.8812eiarctg2.8816.268=6.898ei24.689° В

6.898ei24.689°=6.898ei24.689°

UR2=UC2+UL2

Виконані обрахунки показали, що для вузлів і контурів закони Кірхгофа виконуються з точністю ≈0,001%, тобто  розрахунок проведено вірно.

  - Для розрахованого кола скласти баланс потужностей.

Активна потужність елементів схеми:

P=IR1UR12+IR2UR22=0.179*7.162+0.197*6.8982=1.32 Вт

Реактивна потужність елементів схеми:

Q=IL1UL12+IL2UL22-IC1UC12-IC2UC22=7.16*0.1162+14.28*0.3252-6.898*0.2432-7.382*0.3252=0.698 Вт

Комплексна потужність елементів схеми:

S=P+iQ=P2+Q2eiarctgQP=1.322+0.6982eiarctg0.6981.32=1.493ei27.868° Вт

Потужність, споживана від джерела живлення:

SСП=UджIдж2=14ei30°*0.213e-i2.111°2=1.492ei27.889° Вт

1.493ei27.868°≈1.492ei27.889°

S≈SСП

Відносна похибка при складанні балансу потужностей:

εS=SСП-SSСП*100%=1.492-1.4931.492*100%=0.067%

  - Визначити А-параметри чотириполюсника, враховуючи, що вихідною напругою кола є напруга на крайньому правому елементі.

U1=AU2+BI2I1=CU2+DI2

- Режим холостого ходу на виході

Рис. 2.2. Схема в режимі холостого ходу

I2=0

A=U1U2

C=I1U2

ZL1=iωL1=i*879.646*0,07=i61.575=61.575ei90° Ом

ZC1=1iωC1=1i*879.646*0,00004=-i28.421=28.421e-i90° Ом

ZR2=35 Ом

ZR2C1=ZR2ZC1ZR2+ZC1=35*(-i28.421)35-i28.421=13.908-i17.127=22.063e-i50.923° Ом

ZR1=40 Ом

ZL1R1=ZL1ZR1ZL1+ZR1=40*61.575*ei90°402+61.5752eiarctg61.57540=33.544ei33.008°=28.129+i18.273 Ом

Z∑ХХ=ZL1R1+ZR2C1=28.129+i18.273+13.908-i17.127=42.037+i1.146=42.0372+1.1462eiarctg1.14642.037=42.053ei1.561° Ом

I1ХХ=UвхZ∑ХХ=14ei30°42.053ei1.561°=0.333ei28.439° А

U2ХХ=UR2C1=I1ХХ*ZR2C1=0.333ei28.439°*22.063e-i50.923°=7.345e-i22.484° В

A=UвхU2ХХ=14ei30°7.345e-i22.484°=1.906ei52.484°

C=I1ХХU2ХХ=0.333ei28.439°7.345e-i22.484°=0.045ei50.923° См

- Режим короткого замикання на виході

Рис. 2.3. Схема в режимі короткого замикання

U2=0

B=U1I2

D=I1I2

ZR2C1=ZR2ZC1ZR2+ZC1=35*(-i28.421)35-i28.421=13.908-i17.127=22.063e-i50.923° Ом

ZC2=ZC2=1iωC2=1i*1879.646*0,00005=-i22.736=22.736e-i90° Ом

ZC2R2C1=ZC2ZR2C1ZC2+ZR2C1=22.736e-i90°*22.063e-i50.923°13.9082+-39.8642eiarctg-39.86413.908=11.881e-i70.156°=4.033-i11.176 Ом

ZL1R1=ZL1ZR1ZL1+ZR1=40*61.575*ei90°402+61.5752eiarctg61.57540=33.544ei33.008°=28.129+i18.273 Ом

Z∑КЗ=ZC2R2C1+ZL1R1=28.129+4.0032+18.273-11.8812eiarctg18.273-11.88128.129+4.003=32.937ei12.444° Ом

I1КЗ=UвхZ∑КЗ=14ei30°32.937ei12.444° =0.425ei17.556° А

UC2=I1КЗZC2R2C1=0.425ei17.556°*11.881e-i70.156°=5.05e-i52.6° В

I2КЗ=UC2ZC2=5.05e-i52.6°22.736e-i90°=0.222ei37.4° А

B=UвхI2КЗ=14ei30°0.222ei37.4°=63.029e-i7.4° Ом

D=I1КЗI2КЗ=0.425ei17.556°0.222ei37.4°=1.914e-i19.844°

Для розрахованих значень параметрів чотириполюсника необхідно провести перевірку за співвідношенням

AD-BC=1

1.906ei52.484°*1.914e-i19.844°-63.029e-i7.4°*0.045ei50.923°=3.647ei32.64°-2.857ei43.523°=3.071+i1.967-(2.071+i1.967)=1

AD-BC=1

Завдання 3.1. Розрахунок каскаду попереднього підсилення за схемою з спільним емітером

Розрахувати параметри підсилювального каскаду (значення опорів резисторів та ємностей конденсаторів, коефіцієнти підсилення струму та потужності, а також реально отримане значення верхньої частоти смуги пропускання) на біполярному транзисторі (БТ), включеному за схемою з спільним емітером, для отримання коефіцієнта підсилення напруги KU в діапазоні частот fН÷fВ при значеннях коефіцієнтів частотних спотворень MН та MВ, якщо задані напруга живлення EЖ та опір навантаження RН. Внутрішній опір джерела живлення вибирається за співвідношенням Rдж=0.05RН. При проведенні розрахунків використовувати вхідну та вихідну статичні характеристики заданого за завданням транзистора.

Табл. 3.1. Індивідуальні значення параметрів згідно варіанту 3

| Тип БТ | KU, дБ | fН, Гц | fВ, кГц | MН, дБ | MВ, дБ | EЖ, В | RН, кОм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ312А | 24 | 40 | 50 | 1.2 | 2.4 | 11 | 1.2 |

Рис. 3.1. Електрична схема підсилювального каскаду на біполярному транзисторі, включеному за схемою з спільним емітером

Хід роботи завдання 3.1

- Рохрахунок підсилювального каскаду за постійним струмом.

Rдж=0.05RН=0.05*1200=60 Ом

UК=0,5EЖ=0.5*11=5.5 В

UЕ=URф=0.1EЖ=0.1*11=1.1  В

UКЕ=URК=0,4EЖ=0.4*11=4.4 В

Перевіримо виконання другого закона Кірхгофа:

UК+UЕ+UКЕ=5.5+1.1+4.4=11=EЖ

Рис. 3.2. Вихідна та вхідна характеристика транзистора КТ312А

Для розрахованого значення UК=5.5 В відмічаємо робочу точку транзистора і для неї визначаємо значення постійного струму колектора IК=18 мА. Далі за вхідною характеристикою транзистора UК≠0 та вибраного струму бази IБ=0,2 мА визначимо спад напруги на базі UБ=0,65 В.

IЕ=IК+IБ=18+0.3=18,3 мА

h21Е=IКIБ=18.30.3=60<h21Е.max=200

Коефіцієнт передачі струму не перевищує максимально допустиму за довідником.

Рис. 3.3. Робоча точка  транзистора

Розрахуємо опори резисторів на колах колектора та емітера:

RК=URКIК=4.418*10-3=244.44 Ом

RЕ=UЕIЕ=1.118.3*10-3=60.1093 Ом

Розрахуємо подільник кола. Для цього оберемо струм подільника IП=10IБ=10*0.3=3 мА. Тоді:

R1=EЖ-URф-UБIП+IБ=11-1.1-0.653+0.3*10-3=2803.0303 Ом

R2=UБIП=0.653*10-3=216.667 Ом

Rф=URфIК+IБ+IП=1.118+0.3+3*10-3=51.6432 Ом