Лабораторна робота №1

## Тема:

Вивчення основних можливостей та принципу роботи програми   Electronics Workbench.

## Мета:

Навчитись користуватися програмою Electronics Workbench для виконання лабораторних робіт з дисципліни ТОЕ, а також вивчити її основні можливості моделювання електричних тіл.

## Хід роботи:

- Запуск програми EWB та створення схеми для вимірювання параметрів імпульсних сигналів

- На осцилоскопі фіксую та записую до таблиці такі параметри, як:

  - амплітуда імпульсу;

  - тривалість імпульсу;

  - тривалість фронту;

  - тривалість заднього фронту або зрізу імпульсу.

- Обраховую шпаруватість за формулою q=T/ti.

- Аналогічно до обрахунку при Т=1мс, виконую ті ж операції, але змінюючи при цьому період та частоту.

Шпаруватість не може бути менше 1

- Складаю наступне електричне коло, до якого входять джерело прямокутних імпульсів та інтегрувальне RC-коло.

- На осцилоскопі фіксую та записую до таблиці такі параметри, як:

  - тривалість імпульсу;

  - тривалість фронту;

Період завжди більше тривалості імпульсу

- Змінюю джерело прямокутних імпульсів на джерело синусоїдальних коливань з параметрами 5 В, 1 кГц.

- Визначаю амплітуду вхідного та вихідного сигналів, коефіцієнт передачі кола на вибраній частоті, а також внесений колом фазовий зсув.

Коефіцієнт передачі кола та фазовий зсув визначені невірно

- Переходжу в режим розгортки осцилографа в В/А.

- Переключаю входи осцилографа в режим АС.

- Замінюю інтегрувальне коло найпростішим випрямлячем

- Максимальна напруга на виході під час:

  - позитивної півхвилі вхідної напруги: 4,41В

  - негативної півхвилі вхідної напруги: -1,92В

  - наведіть осцилограми напруги для даного досліду

Висновок: на цій лабораторній роботі я навчилася користуватися програмою Electronics Workbench для виконання лабораторних робіт з дисципліни ТОЕ, а також вивчила її основні можливості моделювання електричних тіл та виміряла такі характеристики електричного кола, як:

- амплітуда імпульсу;

- тривалість імпульсу;

- тривалість фронту;

- тривалість заднього фронту або зрізу імпульсу;

- фазовий зсув;

- коефіцієнт передачі кола

- шпаруватість;

- амплітуда вхідного та вихідного сигналу.