Лабораторна робота № 11

Варіант 12

Тема: Дослідження схем випрямлячів.

Мета: Дослідження схем, властивостей та принципів використання найпростіших випрямлячів змінної напруги.

Хід роботи:

- Скласти схему найпростішого однопівперіодного випрямляча без фільтра.

- Навести синхронні осцилограми

- Змінюючи величину опору навантаження R від 100% до 10% з кроком 10%, зняти зовнішню характеристику найпростішого однопівперіодного випрямляча без фільтра UН=f(IН).

|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IН, мА | 15,55 | 12,46 | 10,43 | 8,93 | 7,79 | 6,94 | 6,22 | 5,66 | 5,22 | 4,79 |
| UН, В | 4,66 | 4,99 | 5,22 | 5,36 | 5,45 | 5,55 | 5,6 | 5,66 | 5,73 | 5,75 |

- За допомогою ключа до схеми підключити ємнісний фільтр.

|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IН, мА | 2,52 | 1,65 | 1,18 | 0,89 | 0,7 | 0,56 | 0,46 | 0,39 | 0,33 | 0,28 |
| UН, мВ | 755,7 | 660,9 | 589,3 | 532 | 486,8 | 449,2 | 414,4 | 387,4 | 364,5 | 341,9 |

- Скласти схему мостового випрямляча.

|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IН, мА | 12,83 | 10,13 | 8,5 | 7,34 | 6,43 | 5,69 | 5,15 | 4,69 | 4,29 | 3,83 |
| UН, В | 3,85 | 4,05 | 4,25 | 4,41 | 4,5 | 4,56 | 4,64 | 4,69 | 4,72 | 4,73 |

- Підключити ємнісний фільтр.

|  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IН, мкА | 1166 | 740 | 537 | 414,3 | 310,5 | 254 | 210 | 173,9 | 147,9 | 120,7 |
| UН, мВ | 349,8 | 296 | 268,5 | 248,6 | 217,4 | 203,2 | 189 | 173,9 | 162,7 | 149 |

- За результатами вимірювань обчислити внутрішній опір схем.

Ri=Eдж-UНIН

Однопівперіодний випрямляч без ємнісного фільтра:

Ri=12-5,754,79*10-3=1,304 кОм

Однопівперіодний випрямляч з ємнісним фільтром:

Ri=12-341*10-30,28*10-3=41,639 кОм

Мостовий випрямляч без ємнісного фільтра:

Ri=12-4,733,83*10-3=1,898 кОм

Мостовий випрямляч з ємнісним фільтром:

Ri=12-149*10-3120,7*10-6=98,185 кОм

Висновок: на цій лабораторній роботі я дослідила схеми, властивості та принципи використання найпростіших випрямлячів змінної напруги, таких як однопівперіодний випрямляч без ємнісного фільтра, однопівперіодний випрямляч з ємнісним фільтром, мостовий випрямляч без ємнісного фільтра, мостовий випрямляч з ємнісним фільтром.