Лабораторна робота №3

Варіант 12

## Тема: розрахунок електричних кіл постійного струму за допомогою законів Кірхгофа та методом контурних струмів.

## Мета: експериментальна перевірка методів розрахунку електричних кіл постійного струму (методу на основі законів Кірхгофа та методу контурних струмів).

## Хід роботи:

- Спрощення схеми електричного кола згідно варіанту:

- Встановлення засобів вимірювання, необхідних для проведення вимірювань струму в гілках електричного кола та необхідних величин ЕРС, джерела струму з урахуванням їх полярності та величин опорів згідно варіанту:

- Проведення вимірювання струмів та напруг на колі та занесення даних до таблиці:

| I1 | І2 | І3 | І4 | І5 | І6 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.360 | -0.284 | -0.104 | 0.076 | 0.592 | 0.332 | 13.32 | -12.22 | 17.54 | -3.264 | -26.04 | -20.59 |

- Розрахунок струмів:

- За першим законом Кірхгофа:

-I1 – I3 – I6 = 0;

I1 - I2 + I4 = 0;

I6 – I5 – I4 = 0;

- За другим законом Кірхгофа для кожного контуру складаю відповідне рівняння:

I3R5 - I5R3 - I6R6 = E3 – E6;

I1R4 + I2R2 - I3R5 = E4;

-I4R1 - I2R2 + I5R3 = E1  – E3;

-I1 – I3 – I6 = 0;

I1 - I2 + I4 = 0;

I6 – I5 – I4 = 0;

I3R5 - I5R3 - I6R6 = E3 – E6;

I1R4 + I2R2 - I3R5 = E4;

-I4R1 - I2R2 + I5R3 = E1  – E3;

I1 = 0.4195

I2 = 0.0639

I3 = -0.3230

I4 = -0.3556

I5 = 0.2591

I6 = -0.0966

- Метод контурних струмів:

I1R1 + (I1 – I2)R3 + (I1 – I3)R2 = E3 – E1;

I3R4 + (I3 – I1)R2 + (I3 – I2)R5 = -E4;

(I2 – I3)R5 + (I2 – I1)R3 + I2R6 = E6 – E3;

I1(R1 + R2 + R3) – I2R3 – I3R2 = E3 – E1;

-I1R2 – I2R5 + I3(R2 + R4 + R5) = -E4;

-I1R3 + I2(R5 + R3 + R6) – I3R5 = E6 – E3;

137I1 – 57I2 – 43I3 = 8;

-43I1 – 44I2 + 130I3 = -35;

-57I1 + 163I2 – 44I3 = 23;

I1 = 0.0205

I2 = 0.0852

I3 = -0.2335

Висновок: в ході лабораторної роботи я, методом експериментальних досліджень, провела перевірку методів розрахунку електричних кіл постійного струму (методу на основі законів Кірхгофа та методу контурних струмів).