Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Звіт

з дисципліни

«Електротехніка та комп’ютерна електроніка»

з лабораторної роботи №4

Виконала:

Студентка ННІ АКОТ

Групи ІПЗ-21

Пристопчук Яна

Перевірив:

Рудик А.В.

Тема: Розрахунок електричних кіл постійного струму за допомогою методів вузлових потенціалів, суперпозиції та еквівалентного генератора.

Мета: Експериментальна перевірка методів розрахунку електричних кіл постійного струму (метод вузлових потенціалів, метод суперпозиції та метод еквівалентного генератора).

Хід роботи:

- Побудувати схему, представлену на рис. 4.1, виходячи з варіанту.

| Номер варіанту | E1, В | E3, В | E5, В | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 16 | 24 | 48 | 37 | 43 | 57 | 43 | 44 |

Табл. 4.1. Початкові значення для схеми 4.1

- Підключити засоби вимірювання, необхідні для проведення вимірювань потенціалів у вузлах розрахункової схеми.

- Встановити необхідні величини ЕРС джерел з врахуванням їх полярності.

- Встановити величини опорів відповідно до варіанту.

- Включити електричну схему і виконати відповідні вимірювання напруг, записавши їх значення в підготовлену таблицю.

- Встановити необхідну кількість вольтметрів і амперметрів у досліджувану схему для проведення необхідних вимірювань.

Рис. 4.1. Схема для розрахунку методом вузлових потенціалів

- Включити схему і виконати необхідні вимірювання. Виконати розрахунки відповідно до варіанту. Отримані результати перевірити з експериментальними даними.

Метод вузлових потенціалів

Потенціал вузла D=0.

ABCg11=I11

g11=1R1+1R2+1R3+1R4+1R5=0,1138 См

I11=E1R1+E5R5-E3R3=1,1023 A

ABC*0,1138=1,1023

ABC=1,10230,1138=9,6853 В

U1=E1-ABC=16-9,6853 =6,3147 В

U2=-ABC=-9,6853  В

U3=-E3-ABC=-24-9,6853 =-33,6853 В

U4=-ABC=-9,6853  В

U5=E5-ABC=48-9,6853=38,3147В

I1=U1R1=0,1706 A

I2=U2R2=-0,2252 A

I3=U3R3=-0,5909 A

I4=U4R4=-0,2252 A

I5=U5R5=0,8707 A

|  | U1, В | U2, В | U3, В | U4, В | U5, В | I1, А | I2, А | I3, А | I4, А | I5, А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виміряне значення | 6.225 | -9.775 | -33.19 | -9.775 | 38.22 | 0.1682 | -0.2273 | -0.5824 | -0.2273 | 0.8688 |
| Метод вузлових потенціалів | 6,3147 | -9,6853 | -33,6853 | -9,6853 | 38,3147 | 0,1706 | -0,2252 | -0,5909 | -0,2252 | 0,8707 |

- Скласти схему, представлену на рис. 4.2, і встановити параметри компонентів відповідно до варіанту.

- Встановити в контрольні вітки вимірювальні прилади і виконати вимірювання струмів при дії обох джерел живлення.

Рис. 4.2. Електрична схема для вивчення методів суперпозиції і еквівалентного генератора з двома джерелами живлення

- Відключити по черзі одне, потім друге джерело живлення, і виконати вимірювання струмів у контрольних вітках.

Рис. 4.3. Електрична схема для вивчення методів суперпозиції і еквівалентного генератора з джерелом струму

Рис. 4.4. Електрична схема для вивчення методів суперпозиції і еквівалентного генератора з джерелом напруги

|  | U1, B | U2, B | U3, B | U4, B | I1, A | I2, A | I3, A | I4, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 джерела | 91,95 | 65,14 | 50,81 | -26,81 | 2,485 | -1,515 | 0,8914 | -0,6235 |
| Джерело струму | 95,60 | 60,89 | 34,71 | -34,71 | 2,584 | -1,416 | 0,6086 | -0,8072 |
| Джерело напруги | -3,654 | 4,246 | 16,1 | 7,9 | -0,09875 | -0,09875 | 0,2825 | 0,1837 |

I1=0.2825+0,6086=0,8911A

I2=-0,09875+(-1,416)= -1,51475A

I3=0.2825+0,6086=0,8911A

I4=0,1837+(-0,8072)= -0,6235 A

- Для контрольних точок а-а, використовуючи методи холостого ходу і короткого замикання, знайти еквівалентну ЕРС і внутрішній опір і зобразити схему у вигляді активного двополюсника.

Ee=U1+E = 91,95 + 24 = 115.24 B

Re=R1+R2+R3=137 Oм

I=EeRe+R=0.64 A

- Порівняти результати вимірювань з виконаними розрахунками і зробити висновки.

Висновок: на цій лабораторній роботі я навчилася обраховувати напругу, струми та опори як на ділянках кола (вітках) так і на самому електричному колі. Створила коло з джерелом струму та джерелом напруги, занесла до таблиці опори, напруги, сили струмів на резисторах. Обрахувала вручну та порівняла з табличними значеннями,  результати зійшлися з невеликою похибкою. Використала метод холостого ходу та знайшла еквівалентну ЕРС і внутрішній опір, які зійшлись з даними на вольтметрах та амперметрах.