Лабораторна робота №9

Варіант 12

Тема: дослідження характеристик трансформатора.

Мета: вивчення особливостей роботи трансформатора як елемента електричного кола. Вивчення режимів роботи трансформатора. Результатом засвоєння роботи має бути вміння будувати часові і векторні діаграми струмів і напруг трансформатора, а також використовувати трансформатори для узгодження напруг, струмів та опорів в електричних колах.

Хід роботи:

- Побудова електричної схеми відповідно до рисунку. Встановлення параметрів трансформатора відповідно до варіанту. Дослідження трансформатора в режимі холостого ходу.

E1=60 V,    E2=57.06 V,     I1=26.15 mA

k=E2E1=57.0660=0,951

- Проведення зворотного досліду з приєднанням до вторинної обмотки джерела напруги і розімкненням первинної обмотки.

E1=59.91 V,     E2=57.06 V,     I2=27.45 mA

k=E2E1=57.0659.91=0,952

- Проведення досліду з навантаження трансформатора при навантаженні зі сторони вторинної обмотки.

- Результати досліду при зміні значення навантаження:

| R, Ohm | I1, mA | I2, mA | U2, V |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 138 | 142.3 | 56.9 |
| 300 | 182.4 | 189.5 | 56.84 |
| 200 | 271.5 | 283.7 | 56.74 |
| 100 | 537.8 | 564.1 | 56.4 |

- Збільшення активних опорів обмоток на 30% та проведення аналогічного досліду.

| R, Ohm | I1, mA | I2, mA | U2, V |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 137.9 | 142.2 | 56.85 |
| 300 | 182.2 | 189.3 | 56.78 |
| 200 | 271 | 283.3 | 56.64 |
| 100 | 536.1 | 562.2 | 56.21 |

- Проведення аналогічного досліду з попередніми активними опорами та збільшеним значенням індуктивності розсіювання.

| R, Ohm | I1, mA | I2, mA | U2, V |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 138 | 142.2 | 56.87 |
| 300 | 182.2 | 189.4 | 56.81 |
| 200 | 271.4 | 283.6 | 56.71 |
| 100 | 537.5 | 563.7 | 56.36 |

- Проведення досліду короткого замикання. Зміна електричної схеми та встановлення параметрів приладів відповідно до вимог.

Напруга короткого замикання – 0.6119 V.

Висновок: Впродовж цієї лабораторної роботи я дізналася про особливості досліджень, пов’язаних з характеристиками трансформатора. Вивчила режими роботи трансформатора та здобула вміння будувати графік зовнішньої характеристики трансформатора. Також здобула вміння використовувати трансформатори для узгодження струмів, напруг і опорів в електричних колах.